магазин  ТІР-ТОР

ул. Георгия Тарасенко, 2/5 бывшая Плехановская 2/5

тел/факс: (057) 717-70-13,

8-067-577-26-59

www.oxiua.com

И Н С Т Р У К Ц И Я

по вклейке вентиля камерного легкового и грузового

без вулканизационных приборов (метод холодной вулканизации).

- Зашероховать  внутреннюю сторону вентиля камерного. Удалить пыль от шерохования.

- Зашерохованную поверхность вентиля равномерно смазать специальным цементом  ВL. Соблюдать меры предосторожности!

- Дать подсохнуть специальному цементу "на отлип" т.е. неполное высыхание (проверить тыльной стороной пальцев). В случае передержки времени высыхания- повторить смазку.

- Вентиль, смазанный спеццементом, плотно прикатать прикаточным роликом к синей стороне заготовок  синей дублирующей резины. Чем плотнее прикатан вентиль к дублирующей резине, тем надежнее и прочнее качество вклеиваемого вентиля.  Защитную пленку на дублирующей резине не снимать!

- Вырезать отверстие в  заготовленном вентиле. Защитную пленку не снимать!

- Камеру  зашероховать. Удалить пыль от шерохования.

- Зашерохованную поверхность камеры равномерно смазать специальным цементом  ВL. Соблюдать меры предосторожности!

- Дать подсохнуть специальному цементу "на отлип" т.е. неполное высыхание (проверить тыльной стороной пальцев). В случае передержки времени высыхания- повторить смазку.

- Снять защитный слой с заготовленного камерного вентиля.

- Вентиль плотно прикатать прикаточным роликом к камере смазанной спеццементом.  Чем плотнее прикатан вентиль к камере, тем надежнее и прочнее качество вклеиваемого вентиля.

- Камеру можно эксплуатировать не ранее чем через два часа.

12. Заготовленные вентиля для вклейки (вентиль+ наклеенная синяя резина) хранить с защитным слоем в местах недоступных для солнца, пыли и мороза.

Удачи!

Наши сотрудники, прошедшие стажировку в учебном центре немецкой фирмы "ТIР-ТОР Штальгрубер" проконсультируют Вас по всем  вопросам, касающимся применения материалов для ремонта шин и камер легкового, грузового автотранспорта, сельхозтехники, а также технологии  ремонтных работ.